Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d’épreuve 	    : 	Devoir          			ExamenSession

Enseignants	:Mohamed Slim BEN FRADJ, RachedHamza

Matière 	:Réseaux IP I

Semestre	: 1

Classe	: TIC-1

Documents	: 	Autorisés	Non autorisés

Date	:  08/03/2021		Durée	:   01h30

Nombre de pages	:__

___________________________________________________________________________

Exercice 1 : Adressage IPv4 avec classe

Un administrateur réseau d’une grande entreprise décide d’utiliser l’adresse 172.24.0.0 pour son réseau.

- De quelle classe est cette adresse ?

Classe B…………………………………………………………………………………

S’agit-il d’une adresse publique ou privée ?

Privée (voir liste des adresses privées dans le cours) ……………………………………

Quelle est la valeur du masque réseau ?

255.255.0.0…………………………………………………………………

Combien de machines au maximum peut-on avoir dans ce réseau ?

216-2…………………………………………………………………………………………

L’administrateur réseau de cette entreprise décide maintenant de créer 100 sous-réseaux.

- Quel est le masque utilisé dans tous les sous-réseaux? Expliquer.

26<100<27… Donc il faut emprunter 7 bits pour créer 100 sous-réseaux , donc masque /23

Masque=255.255.254.0

- Combien de machines peut-on avoir dans chaque sous-réseau?

29-2 = 510…………………………………………………………….……………

- Donner l’adresse et le numéro du sous-réseau auquel appartient la machine d’adresse 172.24.97.130.

172.24.97.130 = 10101100.00011000.01100001.10000010  (en rouge la partie sous-réseau et en bleu la partie machine)

Les bits empruntés pour créer le sous-réseau (en gras)= 0110000 , donc il s’agit du sous-réseau 48

(0110000 = 48)

- Quelle est son adresse de diffusion ?

10101100.00011000.01100001.11111111 = 172.24.97.255

Exercice 2 : Adressage IPv4 avec CIDR et VLSM

- Expliquer l’intérêt d’utiliser l’adressage sans classe (CIDR) et le masque de taille variable (VLSM).

Segmenter en fonction des besoins, ce qui permet de minimiser les pertes d’adresses IP

- Une entreprise, ayant reçu l’adresse 200.35.70.0 /23, se propose de définir un plan d'adressage pour ses 5 services qui présentent les besoins suivants ;

- Service 1 : 200machines (sous-réseau /24)

- Service 2 : 120machines (sous-réseau /25)

- Service 3 : 56machines (sous-réseau /26)

- Service 4 : 12machines (sous-réseau /28)

- Service 5 : 5 machines (sous-réseau /29)

Proposer un plan d’adressage pour cette entreprise en spécifiant pour chaque sous-réseau : l’adresse du sous-réseaux, le masque sous-réseaux, la plage des adresses machines dans le tableau suivant :

|  | @ sous-réseau | Masque (ou préfixe) | Plage adresses machines |
| --- | --- | --- | --- |
| Service 1 | 200.35.70.0/24 | /24 255.255.255.0 | De 200.35.70.1 à 200.35.70.254 |
| Service 2 | 200.35.71.0/25 | /25 255.255.255.128 | De 200.35.71.1 à 200.35.71.126 |
| Service 3 | 200.35.71.128/26 | /26 255.255.255.192 | De 200.35.71.129 à 200.35.71.190 |
| Service 4 | 200.35.71.192/28 | /28 255.255.255.240 | De 200.35.71.193 à 200.35.71.206 |
| Service 5 | 200.35.71.208/29 | /29 255.255.255.248 | De 200.35.71.209 à 200.35.71.214 |

.

- Pout-on satisfaire une autre demande de sous-réseaux ?

Si oui, donner le nombre maximum de machines qu’il peut contenir

Si non, expliquer pourquoi.

Oui il reste 3 sous-réseaux :

- 200.35.71.216/29 , peut contenir 23-2= 6 machines

- 200.35.71.224/27, peut contenir 25-2= 30 machines

Remarque : il ne s’agit pas d’une solution unique

Exercice 3 :  IPv6

L'administrateur d'un réseau IPv6 s'est vu attribué le préfixe 2001:db8:1:a000::/60 pour adresser les machines de son réseau.

- Donner la valeur du préfixe réseau et le type d’adresse IPv6

Préfixe réseau = 2001:db8:1:a00x

Type d’adresse IPv6	= globale (premier hextet entre 2000 et 3fff)

- Donner la première adresse machine valide dans ce réseau

Adresse machine 1 = 2001:db8:1:a000::1

Donner la dernière adresse machine valide dans ce réseau

Adresse dernière machine = 2001:db8:1:a00f:ffff :ffff :ffff :ffff

L’administrateur réseau décide de diviser son réseau en plusieurs sous réseaux.

- Donner le nombre maximal de sous réseaux qu’il peut créer.

Nombre max de sous-réseaux = prefix /60, on peut passer au max à /64, donc 4 bits pour créer les sous-réseaux, donc 24=16 sous-réseaux

2001:db8:1:a00x::/64 (x varie de 0 à f)

Sous-réseau 1 : 2001:db8:1:a000::/64

Sous-réseau 2 : 2001:db8:1:a001::/64

Sous-réseau 3 : 2001:db8:1:a002::/64

Sous-réseau 4 : 2001:db8:1:a003::/64

Sous-réseau 5 : 2001:db8:1:a004::/64

Sous-réseau 6 : 2001:db8:1:a005::/64

Sous-réseau 7 : 2001:db8:1:a006::/64

Sous-réseau 8 : 2001:db8:1:a007::/64

Sous-réseau 9 : 2001:db8:1:a008::/64

Sous-réseau 10 : 2001:db8:1:a009::/64

Sous-réseau 11 : 2001:db8:1:a00a::/64

Sous-réseau 12 : 2001:db8:1:a00b::/64

Sous-réseau 13 : 2001:db8:1:a00c::/64

Sous-réseau 14 : 2001:db8:1:a00d::/64

Sous-réseau 15 : 2001:db8:1:a00e::/64

Sous-réseau 16 : 2001:db8:1:a00f::/64

- Donner dans le tableau les adresses et les préfixes des sous-réseaux suivants (les sous-réseaux sont numérotés de 1 à 16):

| Adresse sous-réseau numéro 1 | Sous-réseau 1 : 2001:db8:1:a000::/64 |
| --- | --- |
| Adresse sous-réseau numéro 2 | Sous-réseau 1 : 2001:db8:1:a002::/64 |
| Adresse sous-réseau numéro 10 | Sous-réseau 1 : 2001:db8:1:a009::/64 |
| Adresse sous-réseau numéro 15 | Sous-réseau 1 : 2001:db8:1:a00e::/64 |

- Les adresses machines suivantes appartiennent-elles à ces sous-réseaux. Si oui donner l’adresse du sous-réseau. Si non, expliquer pourquoi.

- 2001:db8:1:a004:12ad:5125:ffa3:45e3 /64

… Appartient au Sous-réseau 5 : 2001:db8:1:a004::/64

- 2001:db8:0001:a000:0000::1 /64

…… Appartient au Sous-réseau 1 : 2001:db8:1:a000::/64

- 2001:db8:1:a010:504b:d70c:f78e:8b46 /64

…… n’appartient à aucun sous-réseau de cette entreprise

- 2001:db8:1:a08:1:fe74:060d:3495 /64

……a08 = 0a08 , donc n’appartient à aucun sous-réseau de cette entreprise