Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d’épreuve 	    : 	Devoir          			ExamenSession

Enseignants	:Mohamed Slim BEN FRADJ, RachedHamza

Matière 	:Réseaux IP I

Semestre	: 1

Classe	: TIC-1

Documents	: 	Autorisés	Non autorisés

Date	:  08/03/2021		Durée	:   01h30

Nombre de pages	:__

___________________________________________________________________________

Exercice 1 : Adressage IPv4 avec classe

Un administrateur réseau d’une grande entreprise décide d’utiliser l’adresse 172.24.0.0 pour son réseau.

- De quelle classe est cette adresse ?

…………………………………………………………………………………………………

S’agit-il d’une adresse publique ou privée ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est la valeur du masque réseau ?

…………………………………………………………………………………………………

Combien de machines au maximum peut-on avoir dans ce réseau ?

…………………………………………………………………………………………………

L’administrateur réseau de cette entreprise décide maintenant de créer 100 sous-réseaux.

- Quel est le masque utilisé dans tous les sous-réseaux? Expliquer.

…………………………………………………………………………………………………

- Combien de machines peut-on avoir dans chaque sous-réseau?

……………………………………………………………………………………….……………

- Donner l’adresse et le numéro du sous-réseau auquel appartient la machine d’adresse 172.24.97.130.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Quelle est son adresse de diffusion ?

…………………………………………………………………………………………………

Exercice 2 : Adressage IPv4 avec CIDR et VLSM

- Expliquer l’intérêt d’utiliser l’adressage sans classe (CIDR) et le masque de taille variable (VLSM).

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Une entreprise, ayant reçu l’adresse 200.35.70.0 /23, se propose de définir un plan d'adressage pour ses 5 services qui présentent les besoins suivants ;

- Service 1 : 200machines

- Service 2 : 120machines

- Service 3 : 56machines

- Service 4 : 12machines

- Service 5 : 5 machines

Proposer un plan d’adressage pour cette entreprise en spécifiant pour chaque sous-réseau : l’adresse du sous-réseaux, le masque sous-réseaux, la plage des adresses machines dans le tableau suivant :

|  | @ sous-réseau | Masque (ou préfixe) | Plage adresses machines |
| --- | --- | --- | --- |
| Service 1 |  |  |  |
| Service 2 |  |  |  |
| Service 3 |  |  |  |
| Service 4 |  |  |  |
| Service 5 |  |  |  |

.

- Pout-on satisfaire une autre demande de sous-réseaux ?

Si oui, donner le nombre maximum de machines qu’il peut contenir

Si non, expliquer pourquoi.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Exercice 3 :  IPv6

L'administrateur d'un réseau IPv6 s'est vu attribué le préfixe 2001:db8:1:a000::/60 pour adresser les machines de son réseau.

- Donner la valeur du préfixe réseau et le type d’adresse IPv6

Préfixe réseau = ………..…………………………………………………………………….............

Type d’adresse IPv6	=………………………………………………………………………………..

- Donner la première adresse machine valide dans ce réseau

Adresse machine 1 = …………………………………………………………………………………

- Donner la dernière adresse machine valide dans ce réseau

Adresse dernière machine = …………………………………………………………………………

L’administrateur réseau décide de diviser son réseau en plusieurs sous réseaux.

- Donner le nombre maximal de sous réseaux qu’il peut créer.

Nombre max de sous-réseaux =………………………………………………………………………

- Donner dans le tableau les adresses et les préfixes des sous-réseaux suivants (les sous-réseaux sont numérotés de 1 à 16):

| Adresse sous-réseau numéro 1 |  |
| --- | --- |
| Adresse sous-réseau numéro 2 |  |
| Adresse sous-réseau numéro 10 |  |
| Adresse sous-réseau numéro 15 |  |

- Les adresses machines suivantes appartiennent-elles à ces sous-réseaux. Si oui donner l’adresse du sous-réseau. Si non, expliquer pourquoi.

- 2001:db8:1:a004:12ad:5125:ffa3:45e3 /64

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- 2001:db8:0001:a000:0000:: /64

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- 2001:db8:1:a010:504b:d70c:f78e:8b46 /64

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- 2001:db8:1:a08:1:fe74:060d:3495 /64

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………