Réseaux IP-1

1

Plan

❑ Exploration des réseaux

❑ Les protocoles et communication réseaux

❑ L’accès réseau

❑ La technologie Ethernet

❑ La couche réseau: protocole IPv4

❑ La couche réseau: protocole IPv6

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 2

Exploration du  réseau

Ecole Supérieure des communications de Tunis 4

Les réseaux aujourd'hui

• Besoin de communiquer

• Grâce aux réseaux, les personnes communiquent  instantanément leurs idées

• Les événements et les découvertes arrivent en quelques  instants au bout du monde

• Les réseaux permettent aux personnes d'entrer en relation et  de communiquer de manière illimitée (publier les

photographies et vidéos, accéder aux devoirs, jouer, acheter,  payer ses factures, etc.)

•Les avancées en matière de technologie ont créé un monde  sans frontières

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 5

Les réseaux aujourd'hui

La communauté internationale

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 6

L'impact des réseaux dans la vie quotidienneLes réseaux facilitent :

▪ l'apprentissage (classes virtuelles, vidéo à la demande,  travail collaboratif, évaluation et suivi de progression, etc.)

▪ la communication (messagerie instantanée, blogs, outils  collaboratifs, Podcasts, etc.)

▪ le travail(emails, téléphone, visioconférence, formation à  distance, etc.)

▪ le divertissement(musique, films, jeux en ligne, suivre les  équipes de sport et les artistes, etc.)

L’IoE rassemble les personnes, les processus, les données, et  les périphériques pour mettre en place les connexions réseau  les plus adaptées et les plus efficaces

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 7

Réseaux de tailles diverses

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 8

Clients et serveurs

▪ Les périphériques peuvent jouer le rôle de client ou de serveur.

▪ Les clients sont équipés d'un logiciel qui leur permet de demander des informations  auprès du serveur et de les afficher.

▪ Les serveurs sont équipés de logiciels leur permettant de fournir des informations  (messages électroniques, pages Web) à d'autres hôtes sur le réseau

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 9

Peer-to-Peer (P2P)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 10

Composants d'un réseau

Les composants d'un réseau se classent en trois catégories : ▪ Les périphériques

▪ Les supports de transmission (câbles, l’aire)

▪ Les services (logiciels, processus)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 11

Composants d'un réseau

Les périphériques finaux

Quelques exemples de périphériques finaux :

▪ Ordinateurs (stations de travail, ordinateurs portables,  serveurs de fichiers, serveurs Web)

▪ Imprimantes réseau

▪ Téléphones VoIP

▪ Terminal TelePresence

▪ Caméras de surveillance

▪ Appareils portatifs (smartphones, tablettes, PDA, lecteurs de  carte sans fil et lecteurs de codes à barres)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 12

Composants d'un réseau

Équipements de l'infrastructure réseau

Parmi ces périphériques réseau intermédiaires, citons :

▪ Les périphériques d'accès réseau (commutateurs et points  d'accès sans fil)

▪ Les périphériques interréseau (routeurs)

▪ Les dispositifs de sécurité (pare-feu)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 13

Composants d'un réseau

Supports de transmission

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 14

Les réseaux locaux et les réseaux étendus

Types de réseau

Les deux types d'infrastructures réseau les plus répandus  sont :

▪ Le réseau local (LAN)

▪ Le réseau étendu (WAN)

Autres types de réseau :

▪ Le réseau métropolitain (MAN)

▪ Le réseau local sans fil (WLAN)

▪ Le réseau de stockage (SAN)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 15

Réseaux locaux (LAN)

▪ Étendue géographique limitée

▪ Administré localement

(une seule personne, une seule

entreprise)

▪ Bande passante élevée

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 16

Réseaux étendus (WAN)

▪ Zones étendues (ville, pays, continents)

▪ Gérés par plusieurs fournisseurs

de services

▪ Débit plus bas que les LANs

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 17

Internet

▪ Internet est un ensemble

mondial de réseaux interconnectés

▪ Internet est un ensemble de

réseaux dont personne n'est

propriétaire

▪ Certains organismes ont été

créés pour gérer la structure et la

normalisation des protocoles et des

processus Internet (IETF, ICANN,

IAB,etc.)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 18

Intranet et Extranet

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 19

Connexion à Internet

Connexion des utilisateurs distants à Internet

Les utilisateurs à domicile, les

télétravailleurs, et les PME ont

généralement besoin d'un

fournisseur d'accès Internet

(FAI) pour se connecter à

Internet

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 20

Connexion à Internet

Connexion des utilisateurs distants à Internet

Différentes options de connexion sont disponibles:

▪DSL: fonctionne sur une ligne téléphonique mais utilisant une bande  de fréquence différente

▪Câble: le signal de données Internet est transmis grâce au câble  coaxial utilisé pour la télévision par câble

▪Cellulaire: l'accès Internet cellulaire utilise un réseau de téléphonie  mobile

▪Satellite: idéale pour les maisons ou les bureaux qui n'ont pas accès à  la DSL ou au câble

▪Ligne commutée : option peu onéreuse nécessitant une ligne  téléphonique et un modem (appel du serveur d’accès du FAI)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 21

Connexion à Internet

Connexion des entreprises à Internet

Les entreprises peuvent nécessiter une bande passante plus élevée, une bande  passante spécialisée et des services gérés

▪Ligne louée: dédiée à un client

▪Metro Ethernet: connexion dédiée par câble en

cuivre ou fibre optique

▪DSL: utilisation de la ligne téléphonique pour

l’accès Internet (SDSL, ADSL).

un client ADSL utilise des débits descendants

allant de 1,5 à 9 Mbit/s et des débits ascendants

allant de 16 à 640 kbit/s.

▪ satellite: plus lentes et moins fiables que les

liaisons terrestres

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 22

Architecture prenant en charge le réseau

Quatre caractéristiques de base doivent être considérées pour  répondre aux attentes des utilisateurs :

▪ Tolérance aux pannes (connexions redondantes)

▪ Évolutivité (ajout de nouveaux utilisateurs sans dégrader les  performances)

▪ Qualité de service (QS) (gérer les priorités selon le type de  trafic)

▪ Sécurité (contrôler les accès)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 23

Réseau fiable

Tolérance aux pannes dans les réseaux

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 24

Réseau fiable

Commutation de circuits dans un réseau téléphonique

En cas de panne, la

communication est

interrompue et un

nouveau appel doit

être effectué pour

rétablir la

connexion.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 25

Réseau fiable

Réseaux à commutation de paquets

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 26

Réseau fiable

Réseaux évolutifs

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 27

Réseau fiable

Qualité de service (QS)

Dans une entreprise, il faut établir des priorités en fonction de l’importance  de l’application:

• augmenter la priorité des services tels que la téléphonie ou la  distribution vidéo

• réduire la priorité du téléchargement des pages Web ou des e-mails

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 28

Réseau fiable

Sécurité du réseau

▪ Assurer la confidentialité

▪ Garantir l’intégrité des données

▪ Assurer le disponibilité

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 29

Les protocoles et

communications réseau

30

Les règles

Qu'est-ce que la communication ?

• Toute communication fait intervenir 3 éléments: la source, le destinataire et  le canal

• L'envoi de message est régi par des

règles appelées protocoles

• les protocoles mis en place doivent déterminer

des règles:

▪ Expéditeur et destinataire identifiés

▪ Accord sur le mode de communication (face-à-face,

téléphone, lettre, photographie)

▪ Même langue et syntaxe

▪ Vitesse et rythme d'élocution

▪ Demande de confirmation ou d'accusé de réception

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 31

Les règles

Détermination des règles

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 32

Protocoles

L’ensemble des règles qui régissent les communications ▪ Format ou structure du message

▪ La méthode selon laquelle les périphériques réseau  partagent des informations à propos des chemins avec  d'autres réseaux

▪ Le mode et le moment de transmission de messages d'erreur  et de messages systèmes entre les périphériques

▪ L'établissement et la fin des sessions de transfert de données

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 33

Protocoles

Interaction des protocoles

▪ Une suite de protocoles est utilisée dans une communication réseau entre  deux hôtes

▪ Une suite de protocoles est un ensemble de protocoles qui fonctionnent  ensemble pour fournir des services de communication réseau complets

▪ Exemple: l’interaction entre un client web et un serveur web fait intervenir:

▪ Protocole d'application : protocole de transfert hypertexte (HTTP,  Hypertext Transfer Protocol)

▪ Protocole de transport : protocole de contrôle de transmission (TCP,  Transmission Control Protocol)

▪ Protocole Internet : IP (Internet Protocol)

▪ Protocoles d'accès au réseau : liaisons de données et couches  physiques

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 34

Modèles de référence

Modèle composé de couches

▪ Un modèle réseau est une représentation du fonctionnement  d’un réseau. Le modèle n’est pas le réseau réel

▪ Un modèle en couches:

• Aide à la conception d'un protocole

•Permet le fonctionnement de produits de fournisseurs différents •Facilite les changements

•Fournit un langage commun pour décrire les fonctionnalités

▪ Modèle de protocoles: décrit une suite de protocoles donnée  tel que TCP/IP

▪ Modèle de référence: indique les opérations à effectuer à  chaque couche mais n’indique pas leur mise en œuvre, tel  que le modèle OSI

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 35

Modèles de référence

Le modèle de référence OSI

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 36

Modèles de référence

Le modèle de référence TCP/IP

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 37

Modèles de référence

Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 38

Encapsulation des données

Communication des messages

▪ Les données de chaque flux sont divisées en unités de taille  plus petite et plus faciles à gérer: segmentation

▪ Bénéfices de la segmentation des messages

•Possibilité d'intercaler des conversations différentes: multiplexage

•Communications réseau plus fiables en utilisant différents chemins, et  en retransmettant que les morceaux qui manquent en cas de perte

▪ Inconvénients de la segmentation des messages

Augmentation de la complexité (entête, adressage, etc.)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 39

Encapsulation des données

Encapsulation & Désencapsulation

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 40

Encapsulation des données

Unités de données de protocole (PDU)▪ Données

▪ Segment

▪ Paquet

▪ Trame

▪ Bits

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 41

Normalisation des réseaux locaux

IEEE 802.1

Application

Présentation Session

Transport

Couche de contrôle LLC

Couche de contrôle d’accès au Medium

IEEE 802.2

IEEE 802.3 CSMA/CD

IEEE 802.5

IEEE 802.4

Jeton sur

bus

IEEE 802.6

IEEE  802.11 Sans fil

Réseau Liaison

Physique

Couche physique

unité de raccordement MEDIUM

Jeton sur boucle

DQDB

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 42

Réseaux locaux

▪ Différentes générations de réseaux locaux selon la bande  passante offerte

▪première génération : 1 à 10 Mb/s

▪Ethernet (IEEE 802.3)

▪Jeton sur bus (IEEE 802.4)

▪Jeton sur boucle (IEEE 802.5)

▪deuxième génération : 100 Mb/s, flux synchrones

▪FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

▪DQDB (Distributed Queue Dual Bus)

▪Fast Ethernet , 100 Mb/s Anylan

▪troisième génération : Gb/s

▪Gigabit Ethernet

▪10-Gigabit Ethernet

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 43

Rôle de la couche physique

La couche physique

▪ La couche physique fournit le moyen de

transporter sur le support réseau

les bits constituant une trame de couche

liaison de données

▪ Elle code les bits en signaux adaptés au

support physique

▪ les bits codés sont reçus par le nœud final

ou par un nœud intermédiaire

▪ La couche physique du nœud destinataire

récupère le signal et le décode en bits qui

sont montés à la couche liaison de données

sous forme de trame.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 44

couche physique

▪ Couche physique: fournit les moyens mécaniques, électriques,  fonctionnels et procéduraux nécessaires à l ’activation, au  maintien et à la désactivation des connexions physiques  destinées à la transmission des bits entre deux entités de liaison  de données

▪génération des signaux de transmission

▪génération des signaux d’horloge de synchronisation

▪codage et décodage de l’information

▪détection et indication des cas de coupure du circuit

▪Eléments de la couche : modem, multiplexeurs

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 45

Capacité de transport des données

▪ La bande passante décrit la capacité du support à  transporter des données d'un endroit à un autre en une  période de temps donnée (bits par seconde)

▪Kbps = 103 bps

▪Mbps = 106 bps

▪Gbps = 109 bps

▪ La bande passante est limitée par la physique du support et  des technologies utilisées pour la signalisation et la détection  des signaux

▪C = W log2(1+ S/N) (shanon);

▪Avec W: largeur de bande en Hz; S/N: rapport puissance signal sur  bruit

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 46

Les supports de transmission

Le câble coaxial

▪ câble central (conducteur en

cuivre) entouré d'un isolant et

d'une tresse métallique ou blindage

en cuivre tressé (Exemple : câble

d'antenne TV)

▪ supporte des débits élevés (

jusqu'à 100 Mb/s)

▪ une large bande passante (

jusqu'à 400 Mhz)

▪ bien protégé contre les

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 47

Les supports de transmission

Le câble à paires torsadées

▪ Un média à quatre paires de fils

▪ Chacun des 8 fils de cuivre du câble est protégé par un  matériau d'isolation.

▪ Les paires de fils sont enroulés en torsade

▪ Plusieurs types : paires torsadées blindées (STP), paires  torsadées non blindées (UTP)

▪ Les paires torsadées limitent la dégradation du signal due  aux interférences électromagnétiques et aux interférences de  radiofréquences : effet d’annulation

▪ Mais affaiblissement des signaux très important: distances  limitées

▪

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 48

Les supports de transmission

Câble à paires torsadées non blindés (UTP)

• très utilisé dans le câblage des réseaux LAN (entre hôte et  concentrateur ou commutateur) :solution simple et économique • se termine par un connecteur RJ45

• les fils sont torsadés pour éviter les interférences des signaux des  autres fils

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 49

Câblage UTP

Types de câble UTP

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 50

Les supports de transmission

• utilise des connecteurs RJ45

• Meilleure protection contre les interférences

• Plus onéreux

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 51

Les supports de transmission

La fibre optique

▪composé d'un cœur en verre ou en plastique ayant un fort

indice de réfraction, enveloppé par du plastique (Kevlar) à

faible indice de réfraction pour retenir la lumière au cœur de la  fibre

▪Le câble à fibre optique est en général composé de deux

fibres enveloppées par une gaine externe

▪transporte un signal optique

▪débit élevé (Gb/s)

▪très bonne qualité de transmission (pas de parasite, pas

d'interférence, non encombrant)

▪Très onéreux

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 52

Les supports de transmission

La fibre optique

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 53

La fibre optique

▪ Multimode

Plusieurs chemins peuvent être

empruntés par la lumière à l’intérieur

de la fibre

Diamètre assez large (62.5 ou 50 microns)

La source de lumière est les LEDs

(Light Emitting Diodes)

▪ Monomode

Diamètre assez petit (9 à 10 microns)

La lumière emprunte un seul chemin

La source de lumière est un laser

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 54

Les supports de transmission

Communication sans fil

▪ Des ondes électromagnétiques qui circulent dans le vide de l’espace ou  dans l’air (pas de média physique)

▪ Couverture effective limitée

▪ Très sensible aux interférences

▪ Pas de sécurité au niveau de l’accès

▪ Des machines équipées avec des cartes réseaux sans fil peuvent

communiquer

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 55

Couche liaison de données

fournit les moyens fonctionnels et procéduraux nécessaires à  l ’établissement, au maintien et à la libération des connexions de  liaisons de données entre entités du réseau.

▪mise en trame des données utilisateur

▪transmission des trames en séquence, gestion des acquittements

▪reconnaissance des frontières des trames envoyées par la couche  physique

▪détection et correction d’erreurs(CRC)

▪contrôle de flux (régulation de trafic)

▪Contrôle d’accès

▪assure l'adressage physique

▪HDLC, LLC, MAC

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 56

Accès aux supports

▪Différentes méthodes de contrôle d'accès au support peuvent être requises au cours  d'une même communication.

▪ Au niveau de chaque tronçon le long du chemin, un routeur :

▪Accepte une trame d'un support

▪Désencapsule la trame

▪Réencapsule le paquet dans une nouvelle trame

▪Achemine la nouvelle trame appropriée jusqu'au support de ce

segment du réseau physique

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 57

Accès aux supports

La méthode de contrôle d’accès définit:

▪ Topologie physique: comment les nœuds sont connectés  au support

▪ Topologie logique: désigne la manière dont un réseau  transfère les trames d'un nœud à l'autre. Différentes  méthodes de contrôle d'accès au support déterministes et  non déterministes existent

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 58

Topologie physique

Le bus

▪ liaison se fait par des interfaces

▪ chaque interface (NIC) dispose d'une

adresse qu'elle utilise pour la réception des messages Avantages

▪facilité de connexion ou de déconnexion d'un nœud ▪défaillance d'un nœud n’a pas d'incidence sur le réseau ▪bons rapports performance/ prix

Inconvénients

▪coupure de câble: 2 sous-réseaux

▪architecture sensible à la longueur

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 59

Topologie physique

L ’anneau

▪ Message transmis d'un nœud à un autre jusqu'à atteindre sa destination ▪ Chaque nœud doit être en mesure de connaître son adresse

▪Avantages

▪simplicité d'acheminement (un seul chemin)

▪possibilité de hauts débits

▪signal toujours de bonne qualité ▪extension relativement simple ▪Inconvénients

▪modification du réseau nécessite son arrêt ▪défaillance d'un nœud : défaillance de tout le réseau

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 60

Topologie physique

L’étoile

▪ nœud central contrôle et achemine la totalité du trafic ▪ Avantages

▪ grande fiabilité

▪ défaillance d'un nœud externe ne paralyse pas le réseau

▪ extension facile dans la limite des possibilités des nœuds centraux

▪ détection de problèmes plus simple

▪ Inconvénients

▪ défaillance du nœud central: arrêt total du réseau

▪ aspect centralisé : contraintes d'utilisation

▪ nombre de nœuds limité par le nœud central

▪ débits fonction du nombre de nœuds

▪ Utilisation de câbles plus importante

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 61

Topologie physique

✔ Topologie en étoile étendue :relie les étoiles

Individuelles entre elles

✔ diminue le nombre de nœuds

connectés à un nœud central

✔ Topologie maillée :chaque nœud est relié à tous les

autres

✔Pas de rupture de communication

✔Nécessite beaucoup de liaisons

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 62

Topologie Logique

Méthode d’accès : C'est le moyen pour un nœud qui désire  émettre un message, d'obtenir l'autorisation de le faire  dans les meilleures conditions possibles

▪ Accès aléatoire

▪origine : ALOHA (relier les îles de Hawaï)

▪un coupleur ayant de l ’information, la transmet

▪perte d ’information si collision

▪Slotted ALOHA

▪division du temps en tranches

▪émission qu’en début de tranche

▪si collision (complète) alors retransmission après un temps

aléatoire

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 63

Les méthodes d’accès

Méthode CSMA (Carrier Sense Multiple Access) principale  méthode employée sur les architectures en bus

▪ écouter le canal avant d ’émettre

▪ si le coupleur détecte un signal, il diffère son émission  ultérieurement

▪ réduit les collisions, mais ne les évite pas

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 64

Méthodes d’accès alétoire (CSMA)

▪ CSMA /CD (Collision Detection): utilisée avec Ethernet

▪les nœuds écoutent le canal aussi pendant la transmission pour  détecter la collision

▪si collision, le coupleur avorte sa transmission et continue à envoyer  des bits de bourrage afin que tous les nœuds s'aperçoivent de la  collision.

▪reprise après un délai variable (algorithme de Backoff)

▪ CSMA/CA(Collision Avoidance): utilisée avec WIFI

▪ Si le support est libre, le périphérique envoie une notification à travers  le support pour indiquer son intention de l'utiliser.

▪ Dès qu'il reçoit une autorisation de transmission, le périphérique  envoie les données.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 65

Méthodes d’accès déterministes

Méthode du Jeton

méthode privilégiée des réseaux en anneau. Elle peut être employée avec la  topologie en bus (anneau logique)

▪Jeton: circule de nœud en nœud (libre ou occupé)

▪pour émettre, un nœud doit attendre que le jeton soit libre

▪le message à envoyer est chargé dans la trame et le jeton est  positionné dans l'état occupé

▪le nœud destinataire retire (copie) le message de la trame et met à  sa place un acquittement

▪le jeton ne devient libre qu'après que l'émetteur reçoive

l'acquittement

▪Avantage: pas de collision

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 66

Méthodes d’accès déterministes

▪ Méthode TDMA (Time Division Multiplexing Access)  utilisée principalement dans la technologie des PABX

attribuer à chaque poste un laps de temps pendant

lequel il peut émettre

dans une architecture en étoile, chaque poste a son

tour pour parler: éviter les collisions

Les supports de transmission

▪ Méthode FDMA (Frequency Division Multiplexing  Access)

attribuer à chaque poste une bande passante propre

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 67

Technologie Ethernet

Ecole Supérieure des communications de Tunis 68

Caractéristiques de Ethernet

• La technologie LAN la plus répandue

• Le premier réseau fondé sur la détection de porteuse (le  système Ether)

• Fonctionne au niveau de la couche liaison de données et de  la couche physique

• Famille de technologies définies par les normes (IEEE 802.2 et 802.3)

• prend en charge des débits différents : 10, 100, 1 000,  10 000, 40 000 et 100 000 Mbit/s (100 Gbit/s)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 69

Le fonctionnement d'Ethernet

Normes IEEE de Ethernet

Deux sous-couches distinctes

de la couche liaison de

données pour fonctionner :

LLC (Logical Link Control) et

MAC (Medium Access Control)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 70

Le fonctionnement d'Ethernet

Les sous-couches LLC et MAC

LLC

• Gère la communication entre la couche supérieure et la couche  inférieure

• Prend les données du protocole réseau et ajoute des informations de  contrôle pour faciliter la remise du paquet à sa destination

• N’existe qu’avec IEEE 802.3

MAC

• Constitue la sous-couche inférieure de la couche liaison de données

• Implémentée par le matériel, généralement dans la carte réseau de  l'ordinateur

• Deux rôles essentiels :

• Encapsulation des données

• Contrôle d'accès au support

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 71

Le fonctionnement d'Ethernet

La sous-couche MAC

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 72

Le fonctionnement d'Ethernet

La sous-couche MAC

Encapsulation des données

• Assemblage des trames avant la transmission et désassemblage des trames à  leur réception

• La couche MAC ajoute un en-tête et un code de fin (trailer) à l'unité de  données de protocole de la couche réseau (PDU)

Trois fonctions principales :

• Délimitation des trames : identification d'un groupe de bits formant une trame,  synchronisation entre les nœuds de transmission et les nœuds de réception

• Adressage : chaque en-tête Ethernet ajouté à la trame contient l'adresse  physique (MAC) qui permet de remettre celle-ci au nœud de destination

• Détection des erreurs : chaque trame Ethernet contient un code de fin (trailer)  avec un contrôle par redondance cyclique (CRC, Cyclic Redundancy Check)  du contenu des trames

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 73

Le fonctionnement d'Ethernet

La sous-couche MAC

Contrôle d'accès au support

• Régit le placement et le retrait des trames sur le support

• Communique directement avec la couche physique

• Si plusieurs périphériques utilisant le même support tentent d'envoyer  des données en même temps, cela provoque une collision néfaste  pour ces dernières

• Ethernet fournit une méthode pour contrôler comment les nœuds se  partagent l'accès grâce à la technologie d'accès multiple avec écoute  de porteuse (CSMA, Carrier Sense Multiple Access)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 74

Le fonctionnement d'Ethernet

Le contrôle d'accès au support

Accès multiple avec écoute de porteuse (CSMA)

• Méthode utilisée au début pour déceler si le support transporte un  signal

• Si aucune porteuse n'est détectée, le périphérique envoie ses données • Si deux périphériques transmettent en même temps, il y a collision de

données

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 75

Le fonctionnement d'Ethernet

Le contrôle d'accès au support

CSMA/CD (CSMA/Collision Detection)

• Le périphérique en émission reste à l’écoute pendant la transmission  de ses données afin de détecter une éventuelle collision (un émetteur  doit envoyer au minimum pendant un slot time)

• Un slot time = temps aller-retour entre les stations les plus éloignées =  51,2us = temps pendant lequel une station peut détecter une collision si  elle a eu lieu (correspond à une trame minimale de 64 octets)

• Si des signaux sont détectés pendant le slot time, ce qui indique qu'un  autre périphérique était aussi en train de transmettre des données, tous  les équipements cessent leurs transmissions et réessayent

ultérieurement (algorithme de backoff)

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 76

Le fonctionnement d'Ethernet

Le contrôle d'accès au support

CSMA/CD (algorithme de backoff)

• Quand un équipement émetteur détecte un autre signal ( un autre  périphérique était aussi en train de transmettre des données), il cesse sa  transmission, envoie un signal Jam (avertir tous les équipements de la  collision), et essaie de ré-emettre selon l’algorithme de backoff

• Gestion de collision:

• n: nombre de retransmissions, n=1, n<=15

• i= 1, i = min(n, 10), Slot time= 51,2us

• R: nombre aléatoire tel que : 0 <= R <= (2**i) -1

• la station attend R * 51.2 µs avant de retransmettre

• Si collision de nouveau : i++; n++ , répéter

.

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 77

Le fonctionnement d'Ethernet

Adresse MAC : identité Ethernet

• Une adresse MAC Ethernet de couche 2

est une valeur binaire de 48 bits

constituée de 12 chiffres hexadécimaux

▪ L'IEEE demande aux revendeurs de

suivre deux règles simples :

• L'adresse doit utiliser dans ses

3 premiers octets l'identifiant

unique (OUI) attribué au revendeur

• Toutes les adresses MAC ayant le

même identifiant OUI doivent

utiliser une valeur unique dans les

3 derniers octets

▪ Exemples d'adresses MAC : 00-05-

9A-3C-78-00, 00:05:9A:3C:78:00 ou

0005.9A3C.7800

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 78

Les adresses MAC Ethernet

Représentations des adresses MAC

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 79

Les adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de monodiffusion

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 80

Les adresses MAC Ethernet

Adresse MAC de diffusion

Presentation_ID © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Confidentiel Cisco 81