# Travaux dirigés IPv6

# Exercice 1

- Donner une écriture en forme abrégée pour les adresses suivantes :

FEDC:0000:0000:0000:0400:A987:6543:210F

FEDC ::400 :A987 :6543 :210F

1FFF:0000:0A88:85A3:0000:0000:0C10:8001

1FFF :0 :A88 :85A3 ::C10 :8001

FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

FE80 ::1

- Donner la forme abrégée de l'adresse suivante sachant que la longueur du préfixe est de 4 octets : 3EDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0000

3EDC :BA98 :7654 :3210 ::/32

- Quelle est la longueur d'un préfixe lien-local FE80:: ?

/10 (il s’agit d’une adresse lien local)

- Ecrire sous forme complète les adresses IPv6 suivantes :

::208:19 = 0000 :0000 :0000 :0000 :0000 :0000 :0208 :0019

2003::2 = 2003 :0000 :0000 :0000 :0000 :0000 :0000 : 0002

2001::45:0:6 = 2001 :0000 :0000 :0000 :0000 :0045 :0000 :0006

2001:0:456::1:2:3:4  = 2001 :0000 :0456 :0000 :0001 :0002 :0003 :0004

Exercice 2

Donner le type de l’adresse IPv6 dans chaque cas :

Rappel

|  | 1er hextet | Exemple |
| --- | --- | --- |
| @globale | De 2000 à 3fff | 2001:5:6:7:8::1/64 |
| @ lien local | Fe80 à febf (fe80::/10) | Fe80::1 ou febe::2/10 |
| @ ULA | FC00 à Fdff (fc00::/7) | Fc00::1/7 |
| @ de multidiffusion | FF00::/8 - FF02::1(multidiffusion avec tous les nœuds) - FF02::2(multidiffusion avec tous les routeurs) - FF02::1:0(multidiffusion avec tous les serveurs DHCP) |  |
| @ de bouclage = ::1/128 |  |  |
| @ non spécifiée = ::/128 |  |  |

| Adresse IPv6 | Type |
| --- | --- |
| 2001:0db8:1:acad::fe55:6789:b210 | Monodiffusion globale |
| ::1 | Bouclage |
| fc00:22:a:2::cd4:23e4:76fa | Unique locale |
| 2033:db8:1:1:22:a33d:259a:21fe | Monodiffusion globale |
| ff00::db7:4322:a231:67c | Multidiffusion |
| ff02::2 | Multidiffusion |
| fe80::3201:cc01:65b1 | Lien local |
| ff00:: | Multidiffusion |

# Exercice 3

- Comment un noeud recevant une trame Ethernet sait si c'est un paquet IPv4 ou IPv6?

Format de trame Ethernet :

| @MAC destination | @MAC source | Type : 0800 : IPv4 0806 : arp 86DD : IPv6 | Data : (Paquet IPv4 ou paquet IPv6 ou message arp…) | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A partir du champ type, si :

- 0800 : IPv4

- 86DD : IPv6

- Le paquet IPv6 suivant a été capturé au cours d'une connexion FTP. Procéder au décodage de son en-tête.

0000:       60 00 00 00 00 28 06 40 3f fe 03 02 00 12 00 02

0010:       00 00 00 00 00 00 00 13 3f fe 03 05 10 02 00 01

0020:       02 00 c0 ff fe 11 cb a0 ff b3 00 15 55 4d fd d1

0030:       00 00 00 00 a0 02 40 00 7d 76 00 00 02 04 05 a0

0040:       01 03 03 00 01 01 08 0a 00 9a 17 44 00 00 00 00

- Version (4bits) : 6

- Classe de trafic (8bits) : 00

- Etiquetage de flux (20 bits) : 00000

- Longueur de données utiles (16 bits):  0028

- En-tête suivant  (8 bits) : 06

- Limite de nbre de sauts (8bits): 40

- Adresse source : 3ffe : 0302 :0012 :0002 :0000 :0000 :0000 :0013

- Adresse destination 3ffe :03 05 : 10 02 :00 01 :02 00 : c0 ff :fe11 : cba0

# Exercice 4 :

Soit un ISP qui a un préfixe 2001:810::/32. La topologie de cet opérateur est constituée de noeuds d'accès interconnectés entre eux. Chaque noeud d'accès donne une connectivité Internet à ses clients qui sont des sites. On suppose que la partie d’identification nœud/client a une taille de 16 bits découpé pour moitié pour l'identification du noeud et pour moitié pour l'identification du client.

- Donner le préfix réseau du client identifié par la valeur 1 et connecté par le noeud identifié par la valeur A.

- ID-Nœud sur 8 bits (0A)

- ID-Client sur 8 bits (01)

- 2001 :810 : 0A01 ::/48

- Quelle est l'information de routage que communiquera le routeur A?

- 2001 :810 :0A00 ::/40

- Quelle est l'information de routage qu'annoncera cet ISP dans le cadre du routage externe ?

- 2001 :810 ::/32