Travaux dirigés IPv6

# Exercice 1

- Donner une écriture en forme abrégée pour les adresses suivantes :

FEDC:0000:0000:0000:0400:A987:6543:210F

1FFF:0000:0A88:85A3:0000:0000:0C10:8001

FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

- Donner la forme abrégée de l'adresse suivante sachant que la longueur du préfixe est de 4 octets : 3EDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0000

- Quelle est la longueur d'un préfixe lien-local FE80:: ?

- Ecrire sous forme complète les adresses IPv6 suivantes :

::208:19

2003::2

2001::45:0:6

2001:0:456::1:2:3:4

Exercice 2

Donner le type de l’adresse IPv6 dans chaque cas :

| Adresse IPv6 | Type |
| --- | --- |
| 2001:0db8:1:acad::fe55:6789:b210 |  |
| ::1 |  |
| fc00:22:a:2::cd4:23e4:76fa |  |
| 2033:db8:1:1:22:a33d:259a:21fe |  |
| ff00::db7:4322:a231:67c |  |
| ff02::2 |  |
| fe80::3201:cc01:65b1 |  |
| ff00:: |  |

# Exercice 3

- Comment un noeud recevant une trame Ethernet sait si c'est un paquet IPv4 ou IPv6?

- Le paquet IPv6 suivant a été capturé au cours d'une connexion FTP. Procéder au décodage de son en-tête.

0000:       60 00 00 00 00 28 06 40 3f fe 03 02 00 12 00 02

0010:       00 00 00 00 00 00 00 13 3f fe 03 05 10 02 00 01

0020:       02 00 c0 ff fe 11 cb a0 ff b3 00 15 55 4d fd d1

0030:       00 00 00 00 a0 02 40 00 7d 76 00 00 02 04 05 a0

0040:       01 03 03 00 01 01 08 0a 00 9a 17 44 00 00 00 00

# Exercice 4 :

Soit un ISP qui a un préfixe 2001:810:/32. La topologie de cet opérateur est constituée de noeuds d'accès interconnectés entre eux. Chaque noeud d'accès donne une connectivité Internet à ses clients qui sont des sites. On suppose que le NLA a une taille de 16 bits découpé pour moitié pour l'identification du noeud et pour moitié pour l'identification du client.

- Donner le préfix réseau du client identifié par la valeur 1 et connecté par le noeud identifié par la valeur A.

- Quelle est l'information de routage que communiquera le routeur A?

- Quelle est l'information de routage qu'annoncera cet ISP dans le cadre du routage externe ?