Exercice  Routage

On considère la topologie réseau suivante :

L’administrateur réseau décide d’utiliser le routage dynamique RIP version 2 comme  protocole de routage dynamique pour son réseau.

- Donner deux avantages du routage dynamique

- Partage automatique des informations sur les réseaux distants

- Identification du meilleur chemin vers chaque réseau et ajout de ces informations dans les tables de routage

- Pour les administrateurs réseau, gestion plus facile des processus fastidieux de configuration et des routes statiques

- Moins de tâches administratives que le routage statique

- Donner les tables de routage de R2 et R4.

Table de routage de R2

| Code | @réseau destination/Préfixe | Prochain saut | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| C C C R R R R R | 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 192.168.0.0/24 192.168.4.0/24 10.1.0.0/16 20.2.0.0/16 20.3.0.0/16 | - (via S0/0) - (via S0/1) - (via S1/0) 192.168.1.1 192.168.2.2 ou 192.168.3.2 192.168.2.2 192.168.3.2 192.168.3.2 | 0 0 0 1 1 1 1 1 |

Table de routage de R4

| Code | @réseau destination/Préfixe | Prochain saut | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| C C C C R R R R | 20.2.0.0/16 20.3.0.0/16 192.168.3.0/24 192.168.4.0/24 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 10.1.0.0/16 | - (via Fa0/0) - (via Fa0/1) - (via S0/0) - (via S0/1) 192.168.3.1 192.168.3.1 192.168.3.1 ou 192.168.4.1 192.168.4.1 | 0 0 0 0 2 1 1 1 |

- L’administrateur affiche la table de routage de l’un des routeurs. Expliquer les paramètres de la ligne suivante d’une table de routage :

R  192.168.0.0/24 [120/2]    via	192.168.2.1,  00:00:02,   Serial0/0

| Paramètre | Signification |
| --- | --- |
| R | Protocole de routage RIP |
| 192.168.0.0/24 | @ réseau de destination |
| 120 | Distance administrative |
| 2 | Coût |
| 192.168.2.1 | Saut suivant |
| 00:00:02 | Temps écoulé depuis que le routeur a appris la route |
| Serial0/0 | Interface locale de sortie |

A quel routeur appartient cette ligne ? R3………………

- On suppose maintenant que la liaison R2-R4 tombe en panne, donner les nouvelles tables de routage de R2 et R4.

Table de routage de R2

| Code | @réseau destination/Préfixe | Prochain saut | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| C C R R R R R | 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.0.0/24 192.168.4.0/24 10.1.0.0/16 20.2.0.0/16 20.3.0.0/16 | - (via S0/0) - (via S0/1) 192.168.1.1 192.168.2.2 192.168.2.2 192.168.2.2 192.168.2.2 | 0 0 1 1 1 2 2 |

Table de routage de R4

| Code | @réseau destination/Préfixe | Prochain saut | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| C C C R R R R | 20.2.0.0/16 20.3.0.0/16 192.168.4.0/24 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 10.1.0.0/16 | - (via Fa0/0) - (via Fa0/1) - (via S0/1) 192.168.4.1 192.168.4.1 192.168.4.1 192.168.4.1 | 0 0 0 3 2 1 1 |