Exercice :

On considère la topologie réseau suivante :

L’administrateur réseau décide de configurer un routage statique pour cette topologie.

- Donner deux avantages du routage statique par rapport au routage dynamique.

- Les routes statiques ne sont pas annoncées sur le réseau, pour une meilleure sécurité.

- Les routes statiques utilisent moins de bande passante que les protocoles de routage dynamique, aucun cycle de processeur n'est utilisé pour calculer et communiquer des routes.

- Le chemin qu'une route statique utilise pour envoyer des données est connu.

- Afin d’optimiser les tables de routage, l’administrateur réseau décide d’avoir un nombre minimum de routes et faire la récapitulation de routes lorsque celle-ci est possible dans toutes les tables de routages de tous les routeurs.

  - Donner dans ce cas la table de routage du routeur R1.

- R1  a deux réseaux directement connectés

  - 192.168.0.0 /24 : DC via Fa0/0

  - 192.168.1.0/24 : DC via S0

- R1 a 7 réseaux distants avec le même chemin (à travers R2) : donc route statique par défaut :

  - ip route  0.0.0.0  0.0.0.0   192.168.1.2

  - ou       ip route  0.0.0.0  0.0.0.0   S0

- Table de routage de R1

| code | @ réseau de destination | Saut suivant / Interface locale de sortie |
| --- | --- | --- |
| C C S | 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 | - / Fa0/0 - / S0 192.168.1.2 / S0 |

  - Donner  la table de routage du routeur R2.

- R2 a 3 réseaux directement connectés :

  - 192.168.1.0/24 : DC via S0

  - 192.168.2.0/24 : DC via S1

  - 192.168.3.0/24 : DC via S2

- R2 a 6 réseaux distants :

  - 192.168.0.0/24 via R1 : route statique standard

    - ip route 192.168.0.0  255.255.255.0  192.168.1.1

    - ou ip route 192.168.0.0  255.255.255.0  S0

  - 192.168.4.0/24 via R3 : route statique standard

    - ip route 192.168.4.0  255.255.255.0  192.168.2.2

    - ou route 192.168.4.0  255.255.255.0  S1

  - 4 réseaux consécutifs via R3:10.0.0.0/16, 10.1.0.0/16, 10.2.0.0/16 et 10.3.0.0/16 , donc voir la possibilité de route récapitulative

10.0.0.0 = 00001010  .   00000000   .   00000000   . 00000000

10.1.0.0 = 00001010  .   00000001   .   00000000   . 00000000

10.2.0.0 = 00001010  .   00000010   .   00000000   . 00000000

10.3.0.0 = 00001010  .   00000011   .   00000000   . 00000000

@ récapitulative /14 (14 bits de préfix commun)= 10.0.0.0/14

/14 : masque = 255.252.0.0

    - Route récap : ip route 10.0.0.0  255.252.0.0  192.168.2.2

    - Ou ip route 10.0.0.0  255.252.0.0  S1

- Table de routage de R2 :

| code | @ réseau de destination | Saut suivant / Interface locale de sortie |
| --- | --- | --- |
| C C C S S S | 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 192.168.0.0/24 192.168.4.0/24 10.0.0.0/14 | - / S0 - / S1 - / S2 192.168.1.1 / S0 192.168.2. 2/ S1 192.168.2. 2/ S1 |

- Dans cette question, on suppose que la liaison R2-R3 tombe ne panne.

Nouvelle topologie

  - Donner  la nouvelle table de routage du routeur R1.

La table de R1 reste inchangée

| code | @ réseau de destination | Saut suivant / Interface locale de sortie |
| --- | --- | --- |
| C C S | 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 0.0.0.0/0 | - / Fa0/0 - / S0 192.168.1.2 / S0 |

  - Donner  la nouvelle table de routage du routeur R2 après intervention de l’administrateur.

Table de routage de R2 : affectée par le changement topologique

| code | @ réseau de destination | Saut suivant / Interface locale de sortie |
| --- | --- | --- |
| C C S S S | 192.168.1.0/24 192.168.3.0/24 192.168.0.0/24 192.168.4.0/24 10.0.0.0/14 | - / S0 - /S2 192.168.1.1 /S0 192.168.3.2/S2 192.168.3.2/S2 |